新天泽售楼部原有监控问题排查汇报

【总括】

原有监控：

售楼部室内外共计监控点位69个（摄像头69个），数字硬盘录像机2个。

故障点：

1.   机房数字硬盘录像机连接机房电视的HDMI高清线1根（10米）已坏

2.   室外停车场立竿箱子内无220V电源输出

3.   室外停车场摄像机光缆无问题，尾纤不通弱电重新融接

4.   中控室两对光纤收发器坏

5.   停车场摄像头，时有时无，（机箱进水）

6.   负一层走廊1，2无图像，线路故障

7.   二层水吧区无图像，线路故障

8.   贵宾室门口无图像，电梯厅无图像、宴会厅半球无图像，线路故障

9.   室外8台摄像机，防水电源箱全都有进水，设备烧坏，电源不通，如需要修复建议更换管件和防水箱。（管件共计：5根）

【统计】

一、1号录像机：共计34台 （ 2F、3F、4F）室内：4台无图像

- 二层水吧区无图像

- 三层贵宾室门口无图像，电梯厅无图像、宴会厅半球无图像

- 13台可实时观看，4台无图像，17台虽然正常，没有权限添加上墙实时观看

- 具体能观看位置（统计中…）

二、2号录像机：共计35台 （-1F、1F、室外）7台无图像

- 负一层走廊1无图像

- 负一层走廊2无图像

- 室外停车场5台无图像

- 14台可实时观看，7台无图像，14台虽然正常，没有权限添加上墙实时观看

能观看位置（统计中…）

  - 1楼大厅门口

  - 食堂过道-1个

  - 食堂内部-3个

  - 1楼右边电梯厅

原因：没有NVR机器的管理员超级用户密码（任何方式授权），阳亮说之前的人并没有告诉他，没有其他交接资料了，并且交接资料给帐号密码通过IP地址172.18.20.1访问，都无法登录访问。

三、中控室两个NVR无管理密码，无法进行设置和修改。

- 回放

录像机1 之前有超级管理员密码时没有授权，所以现在不可以回放

录像机2 之前有超级管理员密码时已授权，所以现在不需要密码可以回放

录像机2：172.18.20.1   HDMI2

录像机1：172.18.21.1   HDMI1

网关：172.18.20.254

网关：172.18.21.254

电脑访问网线 核心交换机20口

国庆节期间为确保安全，监控关键点正常，如果有人值班，无太大风险，弱电公司建议：

- 所有设备建议该维修的维修，该更换的更换，做好平时维护检查措施；

- 因无超级管理员密码，建议重置设备获得管理密码后，再进行重新设置。